- 北京市平谷区中医医院

- 强脉冲治疗仪设备采购项目公告

一、项目名称：北京市平谷区中医医院-强脉冲治疗仪

二、项目编号：pgzyy2025012204cg

三、参数要求：

（一）用途及要求：

1、强脉冲光治疗系统是进行皮肤治疗及医疗美容的专用设备。利用强脉冲光技术，多种波长精准作用于目标组织，直击黑色素，封闭血管，破坏毛囊，分散色斑，除皱紧肤，恢复年轻风采，同时可以去除面部和身体的多余毛发。

（二）技术参数要求：

1、光源：强脉冲光源

2、激励方式：集成两个同时输出的氙灯光源。

3、波长要求：具有六种不同功能滤波片

420nm-1200nm主要用于痤疮治疗

515nm-1200nm主要用于浅表色素性病变

590nm-1200nm主要用于血管性病变

560nm-1200nm主要用于血管性病变和嫩肤治疗

640nm-1200nm主要用于脱毛

695nm-1200nm主要用于深色皮肤的脱毛

4、滤波片切换方式：可插拔滤波片技术，不需开关机，可在不同的功能滤波片自由切换。

5、智能脉冲技术：

5.1、子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时

5.2、脉冲个数：≥8个子脉冲

5.3、脉宽：≥150ms

6、能量密度：

6.1、最大能量密度：≥30J/cm2

6.2、最低临床起始能量：≤5J/cm2

6.3、能量密度调节步进：1J/cm，面板触控可调

7、重复频率：≥2Hz

8、光斑面积：≥15mm x 40 mm

9、光斑适配器：2种适配器

9.1、正方形≥15mm x 15 mm

9.2、圆形≥11mm

10、皮肤冷却系统:

10.1、冷却方式：蓝宝石接触持续式冷却

10.2、冷却温度：0°C -30°C逐级可调

11、发射方式：脚踏触发

12、主机水路冷却：具有水冷、风冷、高效换热器三重水循环冷却功能，有效保障设备稳定工作

13、水路清洁保护系统：去离子自净交换系统

14、使用科室：皮肤科

四、报名应提交的材料（加盖单位公章）：

1、附件1：采购文件封皮

2、附件2：法人授权委托书

3、法人或委托代理人身份证复印件（原件随身携带）

4、附件3：廉洁承诺书

5、附件4：售后服务承诺书

6、附件5：报价单

7、近两年的客户名单并提供本公司中标通知书或合同复印件(内容不得涂改)

9、相关产品彩页

10、技术参数偏离表（附件6，统一格式）

11、设备的配套耗材要求：确保报名企业已登录医药采购平台，耗材产品的厂家需在平台给与配送授权（需附截图）

12、本公司的合法资质：

（1）营业执照(副本)三证合一

（2）SFDA注册证及产品登记表(属于医疗器械提供注册证)

（3）医疗器械经营企业许可证(副本)

（4）医疗器械生产企业许可证(副本)

（5）产品授权书

（6）授权公司的三证一照，生产企业的三证一照

13、材料真实性自我保证声明一份，报名企业需承诺交来的所有资质，皆为原件复印件、且真实有效，如有造假行为，由此产生的一切后果由报名企业承担。

14、提供信用信息查询记录截图（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn）

五、文件格式要求：

1、采购文件需要密封（封皮写清项目名称、公司名称、联系人、联系电话），采购文件由资质审核人员开启审核。

2、附件需下载打印。

3、文件需要有目录和页码。

4、文件数量：正本1份，副本6份。

5、文件字迹必须清晰并每页均加盖本公司公章。（公章要清晰可辨认）

6、本公告需打印放在报名文件中的最后一页。

以上报名文件字迹必须清晰，文件组成完整，如不符合要求的一概不收。（视同放弃）

六、报送文件时间：2025年2月7日(当天)

（下午3:00--4:00报送文件，逾期送达的文件恕不接收。）

七、文件递交地点：北京市平谷区中医医院采购中心115办公室。

八、谈判时间：另行通知

九、联系方式：

（1）联系电话：69970116（采购中心-张伟）

69970901（专业技术部分可咨询医工部王科长）

附件：