附件7：设备参数要求

一、设备参数要求

1、该系统实现医院住院患者，会诊、门诊以及居家远程实时血糖一体化管理

2、实时多患者在线数据传输实时多人血糖数据显示

3、高/低血糖报警及血糖数据监测分析

4、院内/院外血糖管理实时无缝对接，提高患者血糖有效性。

5、血糖监测设备管理统计功能实现设备使用率、监测量、达标率等数据统计，实时管理监测设备，并实时数据可视化展示

6、患者多次/多周期血糖监测数据智能对比分析，详细了解控糖情况及治疗方案调整后效果对比分析

7、实时血糖AGR监测报告，智能分析患者血糖监测数据，并出具分析报告

8、专有的大数据分析统计功能，为糖尿病的预防和治疗提供统计数据

9、可实现实时连续血糖监测以及常规指尖血数值的兼容，并系统智能显示

10、24小时提供测量值≥300个有效血糖值，并能打印出各时点血糖值数据表

11、兼容实时监测数据传输模式：蓝牙无线传输

12、血糖数据传输工作方式：专业数据接收器与无线发射器实时传输。

13、血糖数据储存方式:专业数据接收器自动存储在设备内，可下载数据≥72小时

14、安全检查：系统自检确认实时监测硬件系统功能是否正常

15、软件系统：全中文管理分析软件，多种数据报告。下载数据后，储存患者血糖数据到数据库

16、专业数据接收器及发射器电量显示：专业数据接收器及发射器在接收器记录仪上同时显示各自不同的电量，以便于用户及时更换及设备维护，防止数据的丢失

17、可科室版/全院版/医联体版拓展升级，满足分级诊疗需求

二、报名时需要带设备和配套耗材样品及使用说明书。