附件6：:医院门诊楼墙体名称标识设计制作参数及项目要求

一、制作参数

- 1、钢结构架：6cm*6cm*0.3cm国标镀锌方管喷汽车漆

- 2、尺寸：700cm*840cm（需实际测量为准）

3、铝镁合金，滚涂长条扣板

4、装饰不锈钢边：宽35cm厚0.15cm不锈钢折弯

5、加厚亚克力不锈钢包边发光字或钛金水晶被打光发光字

（1）LOGO亚克力雕刻粘贴，不能UV喷印

（2）亚克力板：0.5cm亚克力板

（3）钛金板：0.15cm钛金板

（4）背板：1.5cm透明亚克板

（5）LED：LED灯，质保5年。

（6）不锈钢包边:0.15cm不锈钢包边

（7）背板：0.15cm不锈钢板

（8）电源：变压器

6、控时器

7、整体标识可抗5-8级大风，5年内不褪色。